# GeoSkills — GQ-START: Φύλλο τελικής αποστολής

Κωδικός ενότητας: GQ-START 07  |  Έκδοση: 1.0

Κεφάλαιο 7: Σκέψου σαν αναλυτής GIS

Ονοματεπώνυμο (προαιρετικό): ____________________   Ημερομηνία: __________

Το παράδειγμα και οι τιμές είναι υποθετικά. Δεν χρειάζεται εγκατάσταση QGIS.

## Α. Το γεωγραφικό ερώτημα

1. Διατύπωσε το ερώτημα με μία ακριβή πρόταση.

Απάντηση:

2. Τι εννοείς με τον όρο «πρόσβαση»; Ποιο χρονικό όριο εξετάζεις και από ποιο σημείο έως ποιο άλλο;

Απάντηση:

## Β. Τα δεδομένα

3. Συμπλήρωσε τουλάχιστον τέσσερις τύπους δεδομένων.

| Δεδομένο | Γεωμετρία / μορφή | Για ποιο λόγο | Τι θα ελέγξω στην πηγή |
| --- | --- | --- | --- |

4. Δώσε δύο παραδείγματα ακατάλληλων ή ανεπαρκώς τεκμηριωμένων πηγών και εξήγησε γιατί.

Απάντηση:

## Γ. Η μέθοδος και ο έλεγχος

5. Γράψε με τη σωστή σειρά τα κύρια στάδια της εργασίας.

Απάντηση:

6. Γιατί ο κύκλος 500 m γύρω από ένα πάρκο δεν δίνει κατ' ανάγκην τη σωστή πεζή εξυπηρέτηση;

Απάντηση:

7. Ποιους δύο ελέγχους ποιότητας θα έκανες πριν δεχτείς τα αποτελέσματα;

Απάντηση:

## Δ. Ανάλυση του υποθετικού πίνακα

Δίνονται εκτιμώμενοι πληθυσμοί: Α=920, Β=780, Γ=1060. Καλυπτόμενοι έως 10 λεπτά: Α=610, Β=270, Γ=850. Καλυπτόμενοι έως 15 λεπτά: Α=770, Β=430, Γ=950.

8. Υπολόγισε το ποσοστό κάλυψης της Β στα 10 λεπτά και πόσοι εκτιμάται ότι μένουν εκτός.

Απάντηση / υπολογισμός:

9. Σύγκρινε την κάλυψη της Β στα 10 και 15 λεπτά. Τι μας δείχνει αυτό;

Απάντηση:

## Ε. Ερμηνεία και τεκμηρίωση

10. Γράψε ένα συμπέρασμα που επιτρέπουν τα δεδομένα.

Απάντηση:

11. Γράψε ένα συμπέρασμα που ΔΕΝ επιτρέπουν τα δεδομένα.

Απάντηση:

12. Ποια δύο πρόσθετα στοιχεία θα χρειαζόσουν πριν συστήσεις συγκεκριμένη θέση νέου πάρκου;

Απάντηση:

13. Τι θα περιείχε ένα συνοπτικό παραδοτέο 1–2 σελίδων;

Απάντηση:

## Προσωπικός έλεγχος πριν την υποβολή

☐ Το ερώτημά μου ορίζει σαφώς τι μετράται.

☐ Έχω διαχωρίσει τα δεδομένα από την οπτικοποίησή τους.

☐ Έχω προσδιορίσει πηγές, ελέγχους και παραδοχές.

☐ Τα ποσοστά μου συμφωνούν με τα υποθετικά δεδομένα.

☐ Δεν παρουσιάζω υπόθεση ως αποδεδειγμένη απόφαση.

☐ Δεν ισχυρίζομαι ότι εκτέλεσα ανάλυση σε λογισμικό.